NE/EZP-I/1/2021                                                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 9 do SWZ.

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY WYKONAWCY – Część 1.

| L.p. | Warunki/parametry |  | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE | Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE: (opisać jakie, jeśli są inne niż w kolumnie 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| I. Wymiary pojazdu: |  | Długość: 11500 - 12.500 mm Szerokość: 2.500 - 2.550 mm Wysokość pojazdu max: 3.650 mm |  |  |  |
| II. Nadwozie: |  | - Nadwozie i konstrukcja nośna nadwozia autobusu wykonana w oparciu o najnowsze obecnie stosowane technologie, pozwalające na wieloletnią eksploatację bez konieczności wykonywania naprawy głównej min. 15 lat, a szczególnie wykonywania napraw blacharskich nadwozia, - Konstrukcja podwozia z profili wykonanych z aluminium lub ze stali odpornej na korozję zgodnie z PN-EN 10088 lub ze stali konstrukcyjnej o zwiększonej wytrzymałości i wysokiej odporności na korozję, zabezpieczonej dodatkowo przed korozją w procesie kataforezy KTL (zanurzeniowo całej, kompletnej kratownicy). - Wszystkie wewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone przed korozją preparatem ochronnym o wysokiej jakości. - Profile wyposażone w otwory ściekowe do usuwania wody. - Wszystkie zewnętrzne powierzchnie profili zabezpieczone dodatkowo specjalnym preparatem np. asfaltowo-woskowym, odpornym na wodę, agresywne chemicznie środki utrzymania dróg, uderzenia kamieni itp. - Kolorystyka Poszycie zewnętrzne - na przeważającej części pojazdu- kolor RAL 1021 / ŻÓŁTY /; pasy poniżej dolnej linii szyb: kolor RAL 3001/ CZERWONY /, kolor RAL 5010 / NIEBIESKI /, kolor RAL 6024 / ZIELONY /. – do uzgodnienia, dodatkowo autobus oznaczony oklejeniem „Zielony transport publiczny”. |  |  |  |
| III. Układ jezdny: |  | - Oś przednia: - Chlapacze za kołami osi przedniej - Oś napędowa: 2.1 Chlapacze za kołami osi napędowej - Oś przednia i tylna - preferowana tej samej marki - Układ kierowniczy: - Wspomaganie – Elektropompa 24V z przyłączem diagnostycznym - Wysokość i nachylenie kierownicy wraz z kokpitem lub oddzielnie regulowane w 2 płaszczyznach, z blokadą – wyłącznik elektropneumatyczny. - Koło kierownicy o zwiększonej odporności na zużycie. - Układ poziomujący: - ECAS z funkcją przyklęku prawej strony i regulacja poziomu - Wysokość wejść drzwi: 320mm dla wszystkich wejść - Podnoszenie całego pojazdu do wysokości 380mm (prędkość > 15km/h pojazd schodzi do normalnej wysokości) - Przyklęk prawej strony o 70mm manualny po otwarciu drzwi - Stacyjka blokady przyklęku na płycie elektrycznej w konsoli środkowej |  |  |  |
| IV. Układ hamulcowy: |  | - Min. EBS (ABS+ASR+ sygnalizacja zużycia klocków hamulcowych na pulpicie kierowcy) - Wyłącznik ASR - Możliwość odblokowania hamulca postojowego mechanicznie i przełącznikiem na bocznej konsoli kierowcy - Sygnalizacja dźwiękowa niezaciągniętego hamulca postojowego - Pojazd wyposażony w hamulec elektrodynamiczny uruchamiany przez światło STOP - Pojazd wyposażony w funkcję zabezpieczającaą przed staczaniem się pojazdu przy podjeździe lub zjeździe z góry np. Hill Holder Control, Hill Assist Control, Hill Hold Control, Hill Start Assist, Hillhold Assist Control, Hill Launch Assist itp. |  |  |  |
| V. Instalacja pneumatyczna |  | - Przyłącze do pompowania opon (oznaczone) - Elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniami i solą z posypywania dróg - Przewody układu pneumatycznego wykonane z materiałów odpornych na korozję - Standardowo wyposażone w: odwadniacz, osuszacz jednokomorowy podgrzewany, separator cząstek stałych - zabezpieczające przed zamarzaniem w okresie zimowym, - Dostęp do zbiorników i zaworu czteroobwodowego dostępne bez demontażu jakichkolwiek dodatkowych części składowych autobusu oprócz klapy/pokrywy otwieranej na zamek typu kwadrat. - Układ wyposażony w szybkozłącze z przodu pojazdu do napełniania sprężonym powietrzem z zabezpieczeniem uniemożliwiającym ruszenie pojazdem - Czytelnie i trwale oznakowany zestaw przyłączy diagnostycznych w języku polskim umożliwiający pełną ocenę stanu technicznego pojazdu - Wyposażony w sprężarkę powietrza o wydatku powietrza dostosowanym do pracy w warunkach komunikacji miejskiej, wyposażoną w urządzenie (zawór bezpieczeństwa lub inne rozwiązanie) zabezpieczające sprężarkę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku zatkania przewodu (przewodów) za sprężarką. |  |  |  |
| VI. Koła: |  | - 275/70 22,5” – wszystkie osie - Felgi kół stalowe, lakierowane RAL 9006 - Osłona śrub z blachy nierdzewnej na kołach osi skrętnych - Opony (całoroczne) preferowane SP 372 - Koło zapasowe 1szt. - Przedłużki wentyli dla obu kół w układzie bliźniaczym skierowane na zewnątrz pojazdu (metalowe) - Wskaźniki odkręcenia nakrętek kół (kapturki) |  |  |  |
| VII. Monitoring ciśnienia ogumienia |  | - System umożliwiający bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury wewnętrznej w oponach oraz prezentację tych parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy lub na oddzielnym wyświetlaczu, a także informowanie o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki mocowane po wewnętrznej stronie opony z możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia. Autobus ma mieć możliwość łatwej obsługi, diagnozy i konfiguracji systemu poprzez dostarczony wraz z pojazdem jeden komplet narzędzi, testera i oprogramowania (jeśli Zamawiający nie posiada takiego narzędzia), w tym do obsługi zewnętrznej ogumienia jako pojazdów flotowych. Autobus ma być wyposażony w łatwo dostępne złącze diagnostyczne, a dostęp do złącza powinien być zagwarantowany bez konieczności demontażu elementów autobusu. Na całe zamówienie Wykonawca przekaże 10 szt. dodatkowych czujników wraz z mocowaniem ich podczas dostawy pierwszej partii pojazdów. |  |  |  |
| VIII. Układ napędowy: |  | - Silnik: - umieszczone w osi napędowej lub centralny o mocy szczytowej min.160 kW, chłodzony cieczą o momencie obrotowym nie niższym niż 1000 Nm. W układzie napędowym musi być zastosowany system odzyskiwania energii z hamowania i redukcji prędkości jazdy - Możliwość eksploatacji w temperaturze od - 30°C do +40°C , zespół baterii trakcyjnych wyposażony w automatycznie sterowany układ podgrzewający i chłodzący, gwarantujący bezawaryjną eksploatację pojazdu w zakresie ww. temperatur - System detekcji i gaszenia pożarów. System automatycznej detekcji i gaszenia pożarów komory silnika i agregatu grzewczego zabezpieczający następujące komponenty: agregat grzewczy wraz ze zbiornikiem paliwa (o ile zbiornik nie jest zabudowany na dachu pojazdu), pompa wody, sprężarka powietrza, bojler, silnik trakcyjny o ile zamontowano go centralnie Detekcja oparta o pneumatyczny detektor gazowy. Informacja wizualna i dźwiękowa dla kierowcy o aktywacji systemu. Przewód detekcyjny nie może pełnić roli dystrybutora środka gaśniczego. Środek gaśniczy: proszek gaśniczy ABC o zawartości monofosforanu amonowego nie mniejszej niż 87%. Wg świadectwa jakości 3.1 EN 10204 System musi działać w temperaturze od – 40 stopni C co musi wynikać z certyfikatu zgodnie z REG 107. System winien być dostarczony z 12 letnim pakietem serwisowym i gwarancją, zawierającym koszty wszystkich przeglądów i materiałów eksploatacyjnych na 12 lat. Dodatkowe systemy detekcji i spowolnienia palenia baterii trakcyjnych. Dodatkowe układy detekcji i spowolnienia palenia się baterii trakcyjnych zainstalowanych w autobusie (w komorze silnika i na dachu.) oparte środek gaz gaśniczy NOVEC 1230. Detekcja elektryczna lub pneumatyczna. Przewód detekcyjny nie może pełnić roli dystrybutora środka gaśniczego. Wraz z dostarczonym autobusem należy przedstawić certyfikat potwierdzający oryginalność zastosowanego środka gaśniczego NOVEC 1230. System spowolniania palenia się baterii musi działać w temperaturze od – 40 stopni C. Systemy detekcji, system gaśniczy oraz system spowolniania palenia baterii trakcyjnych muszą być wyposażone we wspólny układ autodiagnostyczny monitorujący połączenia z modułem informacji dla kierowcy, poziom ciśnienia gazu w układzie pneumatycznej detekcji oraz dezaktywację systemu. Informacja o stanie statusie systemu winna być wyświetlana w kabinie kierowcy. System winien być dostarczony z 12 letnią gwarancją i 12 letnim pakietem serwisowym, zawierającym koszty wszystkich przeglądów i materiałów eksploatacyjnych na 12 lat. - Energia użytkowa baterii trakcyjnych min. 330 kWh - Zamawiający wymaga, aby zdolność magazynowania energii w pojeździe umożliwiała przejechanie autobusu przy zasilaniu elektrycznym w warunkach odpowiadających realizowanym przez Zamawiającego zadań niezależnie od panujących warunków atmosferycznych w zakresie występowania temperatur od -30°C do +40°C co najmniej 230 km, bez doładowywania baterii w warunkach odpowiadających E-SORT 2wg UITP. - Autobus musi być wyposażony w licznik poboru (bądź inne urządzenie pomiarowe) energii elektrycznej zużytej do naładowania baterii trakcyjnych. - Autobus musi być wyposażony w system zliczający ilość cykli ładowania baterii trakcyjnych w całym okresie jego użytkowania bez możliwości wykasowania zarejestrowanych danych. Zamawiający, którym będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne będzie dokonywało odczytów w ramach otrzymanych uprawnień autoryzacyjnych (1 cykl = od pełnego max rozładowania do pełnego naładowania zespołu baterii trakcyjnych). - Autobus musi być wyposażony w automatyczny (elektryczny lub elektroniczny) system rozłączania układu ładowania magazynów energii po osiągnięciu pełnego stanu naładowania, przy zaniku faz ładowania przy przekroczeniu parametrów ładowania lub po osiągnięciu stanu pełnego naładowania - Na pulpicie kierowcy wskaźnik stanu naładowania magazynów energii wraz z informacją o szacunkowej odległości wyrażoną w kilometrach, jaką może wykonać autobus w normalnych warunkach eksploatacyjnych. - Magazyny energii elektrycznej mają zapewnić bezawaryjną eksploatację i zachowanie w całym okresie gwarancji (7minimum 8 lat - 96 miesięcy) pojemność energetyczną na poziomie minimum 80% ich wartości nominalnej (początkowej). W przypadku nie zachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemności energetycznej Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe. - Zabudowa urządzeń do magazynowania energii powinna umożliwiać ich wymianę w warunkach warsztatowych Zamawiającego. - Gniazdo ładowania w prawym boku nad przednim kołem. - Przełączanie biegów typowe dla pulpitu dotykowego DNR – możliwość zmiany biegu tylko przy wciśniętym pedale hamulca. |  |  |  |
| IX. Baterie trakcyjne i system ładowania baterii trakcyjnych |  | - Baterie trakcyjne: - o pojemności nominalnej nie mniejszej niż 390 kWh ± 8% - o pojemności użytkowej nie mniejszej niż 330 kWh - gwarantujące przebieg min. 230km według E-SORT – 2 wg UITP. - System ładowania (zarówno autobus jak i ładowarka) musi być kompatybilny z dotychczas eksploatowanymi przez zamawiającego autobusami i ładowarkami. - Protokół transmisji danych ładowania plug-in: komunikacja przewodowa PLC (Power Line Communication) bazująca na normach: IEC 61851, DIN 70121, ISO/IEC 15118 - Gniazdo ładowania Combo 2 Type2/Mode4 CC S 125A (200A) o mocy 40 do 120 kW usytuowane w przedniej ścianie/masce autobusu (opis ładowarek i systemu ładowania w oddzielnym załączniku). - Autobus musi być wyposażony w automatyczny układ blokady uruchomienia autobusu (ruszenia) przy podłączonej ładowarce (nie odłączona wtyczka ładowarki) stacjonarnej. |  |  |  |
| X. Układ smarowania |  | - System centralnego smarowania z sygnalizacją awarii na pulpicie kierowcy z agregatem umieszczonym pod przednią maską. |  |  |  |
| XI. Elektryka: |  | - Akumulatory główne: Min. 225Ah 12V - 2szt – wykonane w technologii AGM - Gniazdo ładowania akumulatorów NATO pod dodatkową klapką w masce przedniej lub przy akumulatorach - Awaryjny wyłącznik prądu na konsoli bocznej kierowcy - Przedział akumulatorów systemowych wyposażony w wózek lub szufladę do akumulatorów, wykonane ze stali nierdzewnych lub zabezpieczone przed korozją np.: tworzywami sztucznymi, - złącza przewodów i urządzeń czytelnie, numerycznie opisane - Złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią, wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających je przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych opisane w języku polskim. - Bezpieczniki automatyczne - Brzęczyk cofania - Czujnik cofania 4-punktowe. - Sygnał włączonych kierunkowskazów - Gniazdo zapalniczki montowane na konsoli bocznej napięcie 12V, KL30 - Ładowarka USB podwójnych w przedziale pasażerskim min. 4szt. - Prędkość maksymalna pojazdu Vmax 65km/h z możliwością zmiany przez klienta w ramach udzielonej autoryzacji - Oświetlenie zewnętrzne przednie w technologii LED, światła: drogowe, mijania, przeciwmgielne, obrysowe, kierunkowskazy, do jazdy dziennej, pozycyjne - Oświetlenie zewnętrzne tylne w technologii LED, światła: STOP 4szt., pozycyjne, cofania, przeciwmgielne, kierunkowskazy, tablica rejestracyjne - Oświetlenie wewnętrzne w technologii LED - sekcje diód - Tryb pracy 100% / zredukowany do ok. 30-50% lub automatyczne dostosowanie do natężenia światła na zewnątrz. - Możliwość wyłączenia od przodu pojazdu I lampy po prawej stronie i I lampy po lewej stronie osobnym przyciskiem - Dodatkowa lampka LED 1szt. w suficie nad konsolą środkową włączana dodatkowym przyciskiem na pulpicie kierowcy - Dodatkowo punkty świetlne w technologii LED koloru bursztynowego na poręczach pinowych (odległość dolnej krawędzi pierwszego punktu świetlnego od płaszczyzny podłogi ma wynosić ok. 1,6m, pozostałe punkty powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie pionowej z pierwszym punktem). - Pojazd wyposażony w radiomodem WiFi RM-6 z anteną, współpracujący z serwerem i komputerem pokładowym |  |  |  |
| XII. Komputer pokładowy tablic kierunkowych i kasowników |  | - Powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy w takim miejscu, aby umożliwiał bezproblemowy dostęp i obsługę - dokładne miejsce do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. - Ma interfejs Zamawiającego wyposażony w systemy nawigacji wg rozkładów jazdy, w języku polskim. - Wyświetlać na ekranie głównym aktualne informacje dotyczące trasy: - nazwy aktualnego i kolejnych przystanków, - informacje o przystankach posiadających status ,,na żądanie”, - odchylenie czasowe przejazdu w stosunku do rozkładu jazdy -- odchylenie powinno odnosić się do najbliższego przystanku i zmienić się na przystanek kolejny dopiero po opuszczeniu strefy przystanku aktualnego, - aktualną odległość do następnego przystanku (aktualizowana na bieżąco), - wyświetlać (w postaci strzałek) kierunek jazdy i najbliższy manewr, - Po zalogowaniu się kierującego do auto-komputera umożliwić wybór realizowanego zadania przewozowego (zgodnie z rozkładem jazdy). Kolejne kursy muszą być podpowiadane kierującemu, zgodnie z ich kolejnością wynikającą z rozkładu jazdy, - Umożliwić kierującemu pojazd manualną zmianę linii, kierunku jazdy i kursu z rozkładu jazdy w przypadku konieczności zmiany trasy, - Zapewnić wyświetlanie statusu pracy: - systemu informacji pasażerskiej - kasowników biletowych, - Być wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy o rozdzielczości minimum 1280x800 pikseli i przekątnej minimum 10" z automatyczną regulacją jasności. Wyświetlacz musi być zabezpieczony szkłem hartowanym, - Posiadać wbudowany sygnalizator dźwiękowy informujący prowadzącego o rozpoczętym kursie, - Być wyposażony w wbudowany czytnik karty zbliżeniowych MIFARE PLUS, - Posiadać polskie menu konfiguracyjne. - Charakteryzować się temperaturą pracy: od -30 do 60 °C; - Moduł rozszerzeń autokomputera wyposażony w: - wbudowany odbiornik GPS - wbudowany modem GSM - wbudowany switch minimum 4 porty 1Gbitowe - ilość kanałów transmisyjnych CAN minimum 2 - ilość wejść/wyjść cyfrowych minimum 16 - ilość wejść analogowych, różnicowych minimum 2 - ilość wejść czasowych minimum 2 - ilość wejść impulsowych minimum 2 - ilość wejść transmisyjnych RS 422/485 minimum 4 - opis realizowanych funkcjonalności zestawu autokomputera - Zestaw musi sterować urządzeniami pokładowymi niezbędnymi do realizacji takich funkcji, jak: informacja pasażerska, zapowiedzi głosowe i sterowanie kasownikami elektronicznymi oraz zapewnić komunikację z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną i wymianę danych z systemami zewnętrznymi, - Zestaw musi spełniać następujące wymagania: - współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego stacjami bazowymi zainstalowanymi na zajezdni (wymiana danych w obu kierunkach), wykorzystującymi łączność poprzez moduły WiFi --systemem wymiany danych oraz realizować funkcjonalności m.in. w zakresie: - pobierania danych konfigurujących zachowanie się systemu informacji pasażerskiej (w tym zapowiedzi głosowych), - pobierania materiałów przeznaczonych do wyświetlania na tablicach LCD, - pobierania rozkładów jazdy, - przekazywania rejestrów z pracy pojazdu, - zapewnić automatyczną synchronizację czasu, możliwość wyboru źródła synchronizacji czasu z następującej puli: - z wbudowanego odbiornika GPS, ze stacji bazowej na zajezdni - podczas pobytu na zajezdni (przez WiFi), z systemu zdalnego przez łącze GSM/UMTS, - Zestaw musi realizować następujące funkcje: - autoryzacja i identyfikacja kierowcy oraz pracowników zaplecza technicznego (możliwość logowania przy pomocy kart zbliżeniowych posiadanych przez Zamawiającego lub ręcznie przy pomocy loginu i hasła - możliwość ustawiania różnych uprawnień dostępowych), - sterowanie i kontrola pracy kasowników papierowych: w pełni definiowalny nadruk na biletach (minimum 16 znaków), sterowanie blokadą kasowników w przypadku kontroli biletów, automatyczne odblokowywanie kasowników po otwarciu drzwi na przystanku, 16.4 zliczanie skasowanych biletów, - Sterowanie tablicami elektronicznymi: - treści na tablicach mają być w pełni deﬁniowalne; - zmiana wyświetlanych treści na definiowalne zdarzenia; - możliwość wyświetlenia na tablicach treści przesłanych z systemów Zamawiającego; - możliwość wyświetlenia na tablicach zewnętrznych LED oraz wewnętrznych panelach LCD treści wprowadzonych z poziomu autokomputera; - emisja zapowiedzi przystankowych i międzyprzystankowych (sterowanie dedykowanym wzmacniaczem audio dostarczonym w ramach zamówienia): - emisja skojarzona z definiowalnymi zdarzeniami; - emisja wewnątrz pojazdu i na zewnątrz pojazdu - różne treści generowane na różne zdarzenia - obsługa dwóch torów audio; - możliwość emisji zapowiedzi przesłanych z systemów Zamawiającego. - sterowanie wewnętrznymi tablicami LCD wyświetlającymi Informacje przejazdowe i reklamowe: - treści przejazdowe na panelach mają być w pełni definiowalne; - zmiana wyświetlanych treści na definiowalne zdarzenia; - możliwość Wyświetlenia treści przesłanych z systemów Zamawiającego. - Zapewnić przechowywanie zarejestrowanych danych przez przynajmniej 3 miesiące oraz ich zabezpieczenie przed ingerencja osób trzecich, - Zestawy muszą współpracować z systemem informacji pasażerskiej (w tym z tablicami elektronicznymi), kasownikami elektronicznymi oraz systemem zapowiedzi głosowych dostarczanymi w ramach zamówienia, - Wyłącznik główny akumulatora nie może odcinać prądu od Zestawu. Wymiana danych musi być realizowana niezależnie od głównego wyłącznika prądu pojazdu - Zestaw musi zapewniać rejestrację parametrów pracy pojazdu, m.in.: - załączenie stacyjki, - załączenie hamulca ręcznego, - załączenie silnika, - załączenie biegu neutralnego, - załączenie sygnałów PNŻ (przystanek na żądanie), matka z dzieckiem, inwalida, - załączenie i czas działania klimatyzacji, - zezwolenie otwarcia drzwi, - wykonanie tzw. przyklęku, - otwarcie rampy dla wózków, - stan pracy kasowników (działa/nie działa), ilość skasowanych biletów, włączenie i wyłączenie blokady kasowników, - czas otwarcia i zamknięcia drzwi, - rewersowanie drzwi, - Zdarzenia o charakterze punktowym powinny mieć przypisaną pozycję GPS, W której wystąpiły. - Zarejestrowane zdarzenia muszą mieć przypisany czas ich wystąpienia (i ustąpienia) oraz być skojarzane z danymi o charakterze ogólnym, takimi jak: numer boczny pojazdu, linia, kurs, przystanek, brygada, status pracy GPS, etc. - Rejestrowane parametry pracy pojazdu muszą być przetwarzane oraz wizualizowane w używanym przez Zamawiającego oprogramowaniu raportującym lub równoważnym dostarczonym przez Wykonawcę - Protokoły komunikacyjne niezbędne do właściwego działania komunikacji pojazdu z ITS zostaną przekazane Wykonawcy po jego wyłonieniu w przetargu. |  |  |  |
| XIII. Infrastruktura informacyjna: elektroniczne zewnętrzne tablice kierunkowe (diodowe w kolorze białym i bursztynowym): |  | - System informacji pasażerskiej musi być zgodny z rozwiązaniami posiadanym z i przez Zamawiającego, - W zakresie informacji pasażerskiej dotyczącej treści tablic zewnętrznych I wewnętrznych wyświetlających informacje przejazdowe (nazwę linii, brygadę, kierunek, trasę, przystanki, itp.) oraz zapowiedzi głosowych musi być zgodny ze strukturą danych przesłanych do komputerów pokładowych, - W zakresie komunikatów wyświetlanych W formie płynącego paska tekstowego na tablicach wewnętrznych LCD prezentujących treści reklamowo-informacyjne musi współpracować z posiadaną przez Zamawiającego bazą danych takich komunikatów. Dane muszą być przesyłane online przy wykorzystaniu łączności GSM/UMTS2. - W zakresie treści reklamowo-informacyjnych (pliki graficzne i wideo) współpracować z oprogramowaniem posiadanym obecnie przez Zamawiającego wykorzystywanym do przygotowywania i przesyłania tego typu danych do pojazdów (z możliwością określania warunków, W jakich materiały mają się wyświetlać) S. Dane muszą być przesyłane przez Wi-Fi podczas pobytu pojazdów na zajezdni. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania równoważnego, które musi realizować wszystkie funkcje dostępne W oprogramowaniu posiadanym obecnie przez Zamawiającego, m.in.: - planowanie i kontrolowanie emisji kampanii promocyjnych; - wysyłanie do pojazdów materiałów, które mają być wyemitowane; - programowanie emitowania materiałów wideo oraz materiałów w formie plansz graficznych z możliwością określenia czasu prezentowania każdej planszy; - określenie warunków, kiedy dane materiały mają zostać wyświetlane, tj. w jakim zakresie czasowym, W jakich pojazdach, na jakich liniach, na jakich przystankach, w jakich obszarach (możliwych do zaznaczenia na mapie) - geotargetowanie. - sterowanie wyświetlaniem treści. - W przypadku dostawy równoważnego systemu Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełną specyfikację interfejsów odpowiedzialnych za komunikację pojazdów z dostarczonym systemem, tak aby Zamawiający mógł wykorzystać w przyszłości przedmiotowy system w pojazdach niepochodzących od Wykonawcy bez konieczności rozszerzania licencji i modyfikacji systemu. Wykonawca dostarczy bezterminową licencje do tego systemu na nieograniczoną ilość pojazdów. Licencja musi pozwalać na zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie końcówek klienckich Zamawiającego í korzystanie przez nieograniczoną liczbę użytkowników. Wykonawca potwierdzi pisemnie, iż za pomocą przekazanej dokumentacji i w/w interfejsów możliwe będzie wykorzystanie oprogramowania do zarządzania dowolnym systemem informacji pasażerskiej, niepochodzącym od dostawcy oprogramowania, - System informacji pasażerskiej musi być zbudowany z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnych, niezawodnych rozwiązań technicznych „i technologicznych oraz charakteryzować się: - minimum 7 letnim okresem eksploatacji, - rozwiązaniami technicznymi gwarantującymi bezpieczeństwo dla pasażerów, kierującego, - estetyką zewnętrzną, - niezawodnością eksploatacyjną, - przygotowaniem do obsługi technicznej przez użytkownika (wprowadzanie materiałów informacyjnych, oprogramowanie, instrukcje, dokumentacja techniczna), - wandaloodporną zabudową monitorów. - System informacji pasażerskiej musi być przystosowany do warunków środowiskowych i klimatycznych miasta Włocławka, - System informacji pasażerskiej musi pracować W sposób stabilny i niezawodny oraz poprawnie realizować wszystkie przewidziane funkcje, - System informacji pasażerskiej musi spełniać obowiązujące W Polsce normy i przepisy dotyczące poziomu zakłóceń elektrycznych i radioelektrycznych, - Wykonawca zamontuje w pojazdach osprzęt i okablowanie niezbędne do funkcjonowania systemu informacji pasażerskiej, - Zastosowane urządzenia muszą być odporne na drgania przenoszone przez pojazdy podczas ich pracy i użytkowania. Złącza przewodów (przejścia, wtyki i gniazda) muszą zabezpieczone przed niepożądanym rozłączeniem, - Wymiana danych oraz sterowanie systemem informacji pasażerskiej ma być realizowane przez Zestaw opisany w wymaganiach autokomputera, - Dane dotyczące materiałów wyświetlonych na tablicach, o których mowa W punkcie 4, muszą być dostępne W oprogramowaniu raportującym posiadanym obecnie przez Zamawiającego lub w równoważnym oprogramowaniu dostarczanym przez Wykonawcę, - Wszystkie tablice elektroniczne, o których mowa wyżej muszą być podłączone i współpracować z Zestawami Autokomputera, - Dokładna lokalizacja wszystkich tablic, musi zostać uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, - Tablica kierunkowa przednia wykonana w technologii LED W oparciu o diody wysokiej jaskrawości, z układami automatycznej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego umożliwiająca wyświetlanie numeru linii oraz kierunku jazdy. Tablica powinna być umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą pojazdu lub w górnej części przedniej szyby. Tablica musi umożliwiać wyświetlanie informacji na obszarze o minimalnej rozdzielczości diod 16 punktów świetlnych w pionie oraz 128 punktów świetlnych w poziomie, przy czym po lewej stronie tablicy pole 16 x 32 punkty świetlne muszą być wykonane z diod LED RGB. Jest to pole przeznaczone do wyświetlania numeru linii, który ma być wyświetlany w jednym z nie mniej niż 8 kolorów znaków i na jednym z nie mniej niż 8 kolorów tła. - Tablica kierunkowa boczna wykonana w technologii LED W oparciu o diody wysokiej jaskrawości, z układami automatycznej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego umożliwiająca wyświetlanie linii. Tablica boczna powinna być umieszczona przed drugimi drzwiami po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby. Tablica musi umożliwiać wyświetlanie informacji, na obszarze o minimalnej rozdzielczości 16 punktów świetlnych w pionie oraz 84 punktów świetlnych w poziomie. Wymagane jest zastosowanie tablicy wykonanej w oparciu o diody LED o podwyższonej jasności i dużym kącie świecenia, - Tablica boczna numerowa wykonana w technologii LED w oparciu o diody RGB wysokiej jaskrawości, z układami automatycznej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia umożliwiająca wyświetlanie numeru linii. Tablica powinna być umieszczona przed drugimi drzwiami po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby. Tablica numerowa boczna musi umożliwiać wyświetlanie numeru linii na obszarze o minimalnej rozdzielczości 32 punktów świetlnych w pionie i 48 punktów świetlnych w poziomie. Punkty świetlne muszą być wykonane z diod RGB pozwalających na wyświetlanie numeru linii w jednym z przynajmniej 8 kolorów znaków i na jednym z przynajmniej 8 kolorów tła, - Tablica kierunkowa tylna wykonana w technologii LED w oparciu o diody wysokiej jaskrawości, z układami automatycznej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego umożliwiająca wyświetlanie numeru linii. Tablica powinna być umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub w górnej części tylnej szyby. TabIica musi umożliwiać wyświetlanie informacji, na obszarze o minimalnej rozdzielczości 12 punktów świetlnych W pionie oraz 21 punktów świetlnych w poziomie. Wymagane jest zastosowanie tablicy wykonanej w oparciu o diody LED o podwyższonej jasności i dużym kącie świecenia, - Wymagania szczegółowe tablic wewnętrznych LCD wyświetlających treści przejazdowe. Tablica Wewnętrzna wykonana z matrycy LCD o minimalnej przekątnej 22 cale, umożliwiająca prezentowanie istotnych z punktu widzenia pasażera informacji o numerze linii, kierunku jazdy, trasie przejazdu, aktualnym czasie. Tablica wewnętrzna powinna być umieszczona tuż za kabiną kierowcy nad przejściem, - Tablice wewnętrzne LCD musi umożliwiać wyróżnianie wybranych elementów przebiegu trasy (inwersja koloru) oraz wyświetlać dodatkowe komunikaty specjalne wysyłane z autokomputera pokładowego. Ponadto urządzenie musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na wyświetlanie tekstowych lub graficznych komunikatów informacyjnych na wydzielonej części wyświetlacza, - Tablica wewnętrzna LCD musi umożliwiać wyświetlanie komunikatu "STOP" w momencie naciśnięcia przez pasażera przycisku "na żądanie", - Tablica wewnętrzna LCD musi umożliwiać automatyczne wyświetlanie komunikatu "kontrola biletów" w momencie zablokowania kasowników za pośrednictwem autokomputera pokładowego, - Tablice wewnętrzne LCD muszą być wykonane w wandaloodpornej obudowie z dodatkowym zabezpieczeniem matrycy monitora W postaci antyrefleksyjnej osłony z poliwęglanu. Urządzenia muszą posiadać złącza diagnostyczne oraz interfejs USB. - Minimalne wymagania techniczne, które muszą spełniać wewnętrzne tablice informacyjne: - jasność min. 250 cd/m2, - kontrast min. 1000:1, - przekątna wyświetlacza min. 22 cale, - rozdzielczość minimum 1680x1050 - format wyświetlacza 16x10 lub 16×9, - kąty widzenia nie mniejsze niż 170 stopni W poziomie oraz 160 stopni w pionie, podświetlenie matrycy W technologii LED, - jasność wyświetlacza regulowana W zależności od zewnętrznych Warunków oświetleniowych, we wewnętrzna pamięć minimum 4 GB. - Wymagania szczegółowe tablic wewnętrznych LCD wyświetlających treści reklamowo- informacyjne: - możliwość podziału ekranu na niezależne pola prezentujące treści różnego rodzaju, - zdalna aktualizacja materiału emisyjnego poprzez sieć GSM/UMTS lub drogą radiową WiFi oraz przez złącze USB lub Ethernet Wyprowadzone na obudowie autokomputera - Główne zadania wewnętrznej tablicy LCD: - wyświetlanie aktualnej daty i czasu; - wyświetlanie informacji o zmianie trasy; - wyświetlanie innych informacji (np. awaria pojazdu, zjazd do zakładu eksploatacji); - możliwość dodawania piktogramów graficznych (np. logo przewoźnika); - emisja komunikatów w formie płynącego paska tekstowego (z możliwością wyboru kategorii komunikatu, koloru tła i koloru czcionki); - emisja materiałów wideo; - emisja materiałów w formie plansz graficznych - emisja fragmentu planu miasta z oznaczoną aktualną pozycją pojazdu; - emisja informacji pogodowej na dzień obecny i następny; - synchronizacja czasu z autokomputerem opisanym w załączniku, - emisja nagrań, obrazów i wiadomości powinna być programowalna według linii, przejazdu przed punkty kontrolne, ograniczeń czasowych, przejazdów przez przystanki, itd. z możliwością ich konfiguracji według pojazdu lub grupy pojazdów; - emisja materiałów z uwzględnieniem geopozycjonowania. - Wykonawca udziela na cały system informacji pasażerskiej gwarancje na min. 5 lat. |  |  |  |
| XIV. System monitoringu |  | - System monitoringu wizyjnego winien składać się z kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu ( zapis monitoringu winien odbywać się na dyskach SSD), kamer zewnętrznych, mikrofonów, wyświetlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy oraz rejestratora cyfrowego, kamery wewnętrzne mają za zadanie monitoringu przestrzeni pasażerskiej autobusu, obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy, - Monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer, - Kamera cofania winna nagrywać obraz w trybie ciągłym, w przypadku włączenia biegu wstecznego obraz z tej kamery powinien zostać wyświetlony na obrazie monitora, - System powinien posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, oraz podtrzymywanie zasilania przez 15 minut - zapis powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania - System monitoringu winien być kompatybilny z oprogramowaniem Zamawiającego, tzn. umożliwiający przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w formacie MP4 za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB oraz za pomocą łącza bezprzewodowego WiFi 5GHz, możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów : daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. Na zarejestrowanym materiale musi znaleźć się informacja o dacie, numerze linii, kierunku i przystanku, otrzymana z autokomputera systemu informacji pasażerskiej - System monitoringu autobusowego niezależny od komputera pokładowego – tzn. w przypadku awarii monitoringu nie zakłóca to pracy autobusu na linii. Wymaga się dostawy oddzielnego urządzenia w postaci komputera pokładowego do obsługi systemu informacji pasażerskiej, kasowników itd. oraz oddzielnego urządzenia w postaci rejestratora nagrań systemu monitoringu - Wymagania funkcjonalne: - Kamery – 5 sztuk, przedział wewnętrzny (3 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem), 1 szt. cofania oraz 1 szt. rejestrująca prawą stronę pojazdu - pasażerów wsiadających/wysiadających z autobusu. Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Kamera zewnętrzna winna pozwolić na zapis przy ograniczonej ilości światła jaka występuje podczas eksploatacji autobusu w porach rannych i wieczornych. Kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym, kamera cofania zainstalowana za szybą tylną na wysokości tablicy (wyświetlacza numeru linii) - Rejestrator Cyfrowy: - Rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację na dyskach SSD sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego, powinien umożliwiać zapis ciągły i być odporny na zawieszanie się systemu, rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej, urządzenie powinno być wyposażone w dysk twardy, możliwa powinna być szybka wymiana dysków, dostawca zapewni dwa dodatkowe dyski twarde na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii, możliwość zamontowania 4 dysków twardych o łącznej pojemności min. 4 TB. Rejestrator powinien być zamykany na zamek patentowy w schowku uniemożliwiającym dostęp do niego postronnych osób, - Przełącznik kamer: przełącznik powinien być umiejscowiony w kabinie kierowcy w łatwo dostępnym dla kierowcy miejscu i umożliwiać podgląd na wyświetlaczu obrazu z dowolnej kamery, dopuszczalne jest umiejscowienie przełącznika na panelu dotykowym monitora w wypadku jego montażu w zasięgu kierowcy umożliwiającym jego ergonomiczną obsługę, - Wyświetlacz LCD: Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD, typu TFT o przekątnej 7”-9" (dotykowy) powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy, - Oprogramowanie – funkcjonalność, możliwość dostosowania aplikacji pod konkretne wymagania, (np. wyświetlanie obrazu z danej kamery przy otwarciu wskazanych drzwi pojazdu, dowolna konfiguracja wyświetlanych kamer itd.). - Parametry techniczne: - Kamery wewnętrzne: rozdzielczość min. 1.3MPix (1280x1024) przy 20 kl./s w kompresji H.264, przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, minimalne oświetlenie 0.1 lx przy F1.5 w trybie dziennym kolorowym, dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo, kompresja obrazu H.264, zintegrowany obiektyw od 2.1 do 2.8 mm, kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 90o, zakres temperatur pracy od -20 °C ÷ do +50 stopni C - Kamera boczna (zewnętrzna) - rozdzielczość min. 1.3MPix (do 1280x1024) przy 20 kl./s w kompresji H.264, wodoodporna min. IP67, kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 90o ,zakres temperatur pracy od -30 do +60 stopni C - System operacyjny: Linux, - Twardy dysk o pojemności co najmniej 1 TB (możliwość rejestracji obrazu z ok. 14 dni pracy pojazdu po zastosowaniu kompresji obrazu H.264)gfhf , - Nagrywanie ciągłe: rozdzielczość do 1280 x 1024, 20 kl/s dla pojedynczej kamery, - Możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer, - Kompresja video H.264 - Opcje nagrywania: z detekcji ruchu/ harmonogram nagrywanie/alarmowe - Minimum 1 port szeregowy RS-232 lub/oraz RS-485 - Minimum 2 wejścia USB, w tym min. 1 wejście USB 3.0 oraz 1 wejście 2.0 - Minimum 1 port Ethernet, - Minimum 1 złącze HDMI, - Zasilanie: 16-36 V, - Obudowa bezwentylatorowa, - Możliwość obsługi poprzez WiFi lub LAN, - Temperatura pracy w zakresie -20 °C do +40°C, - Wbudowany układ stabilizacji temperatury, - Format zapisu: .MP4, umożliwiający zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją poprzez graficzny znak wodny widniejący na odtwarzanym materiale, - Oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim, - Start systemu do pełnej funkcjonalności nie dłuższy niż 0,5 minuty, - Aktualizacja software poprzez USB. 10. Wykonawca udziela gwarancji na monitoring na okres 5 lat. |  |  |  |
| XV. Asystent pracy kierowcy |  | - Aktywny system ostrzegający przed kolizją informujący kierowcę w czasie rzeczywistym o sytuacji wokół pojazdu. - System wyposażony minimum w 8szt. Kamer. - System musi informować kierowcę wizualnie i dźwiękowo o zbyt niebezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego autobus, a także pieszych, rowerzystach i motocyklistach przebywających w martwych polach. - System musi być wyposażony w funkcję asystenta pasa ruchu. |  |  |  |
| XVI. System zliczania pasażerów |  | - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył autobusy w system zliczania potoków pasażerskich. Bramki muszą działać w oparciu technologii sensorów podczerwieni. Sensory zainstalowane nad wszystkimi drzwiami pasażerskimi pojazdu z funkcją umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wchodzących i wychodzących. Współpraca z komputerem pokładowym informacji pasażerskiej. System musi funkcjonować w sposób niewymagający obsługi przez prowadzącego pojazd. - Zamawiający do analizy zgromadzonych danych systemu zliczania pasażerów otrzyma od Wykonawcy licencjonowane oprogramowanie dedykowane do tego celu. - Oprogramowanie na podstawie zarejestrowanych danych powinno umożliwiać: - tworzenie wykresów i tabel napełnienia na przystanku dla danej linii (wszystkie brygady) lub wszystkich linii przejeżdżających przez przystanek w danym zakresie godzin, lub całodzienne) - analizę potoków pasażerskich na linii - tworzenie wykresów i tabel napełnienia na kursie - tworzenie wykresów i tabel napełnienia na kursie wraz z zaznaczoną liczbą pasażerów wsiadających i wysiadających - tworzenie wykresów i tabel napełnienia na danej brygadzie i wybranym kierunku(kierunkach) w całym dniu - tworzenie wykresów i tabel względnego dziennego napełnienia autobusu w kolejnych godzinach (z podziałem na kierunki lub bez): - tworzenie wykresów i tabel dobowego względnego obciążenia linii (stosunku napełnienia do pojemności) - tworzenie wykresów i tabel obciążenia brygady na kursach i kierunkach w danym dniu - tworzenie wykresów i tabel obciążenia brygady w kolejnych godzinach w danym dniu (a także identyczne zestawienie dla wszystkich brygad na linii) - tworzenie wykresów i tabel całodziennego obciążenia przystanków na trasie dla wszystkich brygad na linii (suma) lub tylko dla wybranej brygady a także identyczny wykres ale dla konkretnego wycinka czasu w danym dniu np. dla przedziału od 7.00 do 8.00. - tworzenie wykresów i tabel całodziennego zestawienia pasażerów wsiadających i wysiadających na trasie autobusu (w obu kierunkach) a także identyczny wykres ale dla konkretnego wycinka czasu np. dla przedziału od 7.00 do 8.00. |  |  |  |
| XVII. Nagłośnienie |  | - Głośniki w przestrzeni pasażerskiej szt.6 - Głośnik zewnętrzny zabudowany w zabudowie dachowej pomiędzy I a II drzwiami ( dla informacji pasażerskiej). |  |  |  |
| XVIII. Kasowniki |  | - 3szt. kasowników posiadające funkcję kasowania biletu papierowego z wyświetlaczem czasu rzeczywistego, zintegrowane z auto-komputerem pokładowym, zamontowane na poręczach pionowych przy każdych drzwiach (w sposób nie utrudniający przemieszczania się pasażerów), umożliwiające kasowanie biletów jedno i wielorazowych z możliwością ustawiania kodów. Zapewniające prawidłowe działanie i wydruk na biletach papierowych przy temperaturze od –15ºC do + 30ºC - Kasowniki muszą umożliwiać nadruk minimum 16 znaków kodu kasującego (zawierające minimum następujące dane: operator -3 znaki, nr wozu – 3 znaki, data – 6 znaków, godzina 4 znaki np.: MPK 004 110220 1020). - Kasowniki muszą być wykonane w wandaloodpornej obudowie i być wyposażone w elektroniczny wyświetlacz prezentujący bieżący czas. Czas wyświetlany na kasownik musi być synchronizowany z autokomputerem pokładowym. - Wszystkie kasowniki umieszczone w pojeździe muszą posiadać funkcjonalność zablokowania możliwości skasowania biletu z poziomu Zestawu autokomputera pokładowego, w momencie ogłoszenia (za pośrednictwem komunikatu dźwiękowego i tekstowego wyświetlanego na wewnętrznych tablicach) kontroli biletów. - Wraz z I odbiorem autobusów Wykonawca przekaże Zamawiającemu 5 szt. kasowników rezerwowych i podczas III odbioru autobusów Wykonawca przekaże Zamawiającemu kolejne 5 szt. kasowników rezerwowych - Wykonawca dokona wyprowadzenia instalacji elektrycznej (24V) na słupku oparcia inwalidy do podłączenia dodatkowego czwartego kasownika OPS do obsługi sprzedaży biletów bezgotówkowo zgodnie z wytycznymi Mennica Polska (Przewód trzy żyłowy; +30, +15, 31(masa) – przewody zasilające 1,5mm2, przewód sterujący 0,75mm2, zabezpieczenie 3A). |  |  |  |
| XIX. Przyciski wewnętrzne pasażerów |  | - Przyciski żądania zatrzymania „STOP” podświetlany szt. 11 - miejsce do uzgodnienia - Przyciski otwierania drzwi podświetlany szt. 5 z opisem : ”DRZWI” – miejsce do uzgodnienia - Przycisk wózek inwalidzki/dziecięcy – na ścianie w miejscu dla inwalidy/wózka 1 szt. - Przyciski wewnętrzne z grawerką Braille |  |  |  |
| XX. Przyciski zewnętrzne pasażerów |  | - Przycisk otwierania drzwi 3szt. – dla każdej pary drzwi z grawerką Braille - Przycisk otwierania drzwi/żądania przyklęku (dla drzwi z rampą) z grawerką Braille |  |  |  |
| XXI. Przycisk otwierania pierwszych drzwi przez kierowcę |  | - Ukryty - Działa tylko przy wyłączonej stacyjce |  |  |  |
| XXII. Elementy zewnętrzne: |  | - Standardowe ramki tablicy rejestracyjnej - Dodatkowa klapka rewizyjna w klapie akumulatorów – łatwy dostęp do wyłącznika masowego |  |  |  |
| XXIII. Szyby: |  | - Szyby boczne pojedyncze, przyciemnienie szyb zgodnie z wymogami homologacyjnymi. - Okna przesuwne lub uchylne w ilości 6 szt. na pojazd. - Okno kierowcy ogrzewane elektrycznie i nadmuchem powietrza - Po lewej stronie kierowcy przesuwane okienko - Szyba tablicy kierunkowej przedniej ogrzewana elektrycznie - Szyby boczne i tylna zastosowane jako wyjście awaryjne |  |  |  |
| XXIV. Drzwi: |  | - Układ drzwi 2-2-2 - szerokość wejścia przez drzwi - dwuskrzydłowe, minimum 1200 mm.÷ 1250 mm - Możliwość otwierania i zamykania wszystkich drzwi razem jednym przyciskiem na pulpicie kierowcy i oddzielnie na każde drzwi - Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed ściśnięciem przy zamykaniu oraz blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłudze zaworu bezpieczeństwa, Rewers drzwi realizowany poprzez napór drzwi pneumatycznie - Drzwi obrotowe otwierane do wewnątrz - Szyby w drzwiach pojedyncze za wyjątkiem pierwszego skrzydła pierwszych drzwi – szyba podwójna - Wszystkie drzwi autobusu, za wyjątkiem drzwi przednich ryglowane - Drzwi przednie zamykane na zamek patentowy - Przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy, - Zamykanie drzwi poprzedzone musi być sygnałem dźwiękowym i świetlnym - W skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa z osłonką bez czujnika zerwania |  |  |  |
| XXV. Lustra: |  | - Lusterka – regulowane elektrycznie i podgrzewane – podłączenie bezstykowe, prawe lustro dwufunkcyjne – sferyczne nie regulowane - Lustro wsteczne montowane na wewnętrznej obudowie tablicy kierunkowej sterowanie manualne - Dodatkowe dwa okrągłe lustra w przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| XXVI. Rampa: |  | - Rampa inwalidy przy II drzwiach odkładana ręcznie z wnętrza pojazdu z uchwytem podnoszonym hakiem montowanym w kabinie kierowcy |  |  |  |
| XXVII. Wewnętrzne klapy rewizyjne: |  | - Klapy kanałów dachowych zamykane na klucz typu kwadrat |  |  |  |
| XXVIII. Wykładzina i poszycia ścian bocznych, sufitu |  | - Wykładzina w wejściu drzwi II i III żółta półokrągła, w wejściu drzwi I żółta na całym obszarze niezbędnym do zachowania widoczności przez kierowcę - Listwa aluminiowa w wejściu z wklejonym wąskim paskiem żółtej wykładziny - Podłoga - płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową kolor siwy zawijaną na ściany, zgrzewaną na łączeniach i wykończona listwami ozdobnymi klejonymi - ukształtowanie podłogi wewnątrz autobusu w sposób umożliwiający zajęcie dowolnego miejsca siedzącego przez pasażera, poprzez pokonanie przez niego maksymalnie jednego podestu (stopnia) z poziomu niskiej podłogi - Autobusy muszą posiadać niską podłogę na całej powierzchni przeznaczonej dla pasażerów stojących. - Brak stopni poprzecznych w podłodze. - Ściany boczne i sufit – termoizolowane, wykonane z laminatu odpornego na wilgoć lub/i z tworzywa sztucznego, kolor szary - Listwy wykończeniowe podestów PVC szare - Płyta sufitowa szara |  |  |  |
| XXIX. Młotki bezpieczeństwa |  | - Młotki bezpieczeństwa zamocowane na linkach do klap kanałów powietrza i szyberdachu, ilość dopasowana do wyjść bezpieczeństwa |  |  |  |
| XXX. Kabina kierowcy |  | - Kabina typu zamkniętego z ścianą tylną pełną (nieprzejrzystą) wyposażona w wieszak, haczyk na ubrania i półkę z siatką - Drzwi kabiny kierowcy zamykane na zamek patentowy z możliwością zamknięcia się przez kierowcę od wewnątrz, wyposażone w otwory do komunikacji z pasażerami i przegrodą zamykającą okienko do sprzedaży biletów, wyposażona w : stolik do przyjmowania monet, - Podwójna ładowarka USB na bocznym pulpicie kierowcy - Pulpit kierowcy standardowy analogowy typu VDO, wyposażony w standardowe przyciski (okrągłe) otwierania drzwi - Podkładka 280x170mm pod rozkład jazdy wraz z lampką na „gęsiej szyjce” Podkładka mocowana pionowo, po lewej stronie pulpitu - Fotel kierowcy ze zintegrowanym zagłówkiem, ogrzewaniem, podłokietnikiem po lewej stronie, materiał obiciowy jak na siedzeniach pasażerów, sterowanie po prawej stronie. - Szafka nad kierowcą dwukomorowa z trójzębem (jedna z komór przeznaczona dla kierowcy zamykana na zamek patentowy, druga zamek typu kwadrat) - Radiotelefon Motorola DM 4601 e UHF ( 403-470 MHz ) (Radiotelefon Motorola powinien być zamontowany w dedykowanej kieszeni DIN do w/w modelu w miejscu umożliwiającym swobodną obsługę przez kierowcę). - Antena dachowa UHF ¼ lambda ( zamontowana w dachu pojazdu ) typ Radmor 30831 - Antena dachowa GPS ( zamontowana w dachu pojazdu ) - Radiotelefon ma być zaprogramowany przygotowany do pracy zgodnie z parametrami istniejącej sieci radiotelefonicznej pracującej w trybie cyfrowym DMR oraz wysyłający komunikaty telemetryczne do istniejącego systemu lokalizacji pojazdów oraz transmisji danych w systemie TrboNet do stanowiska kierowania ( Dyspozytora MPK) . Antena UHF ¼ lambda zamontowana w dachu pojazdu i dostrojona do częstotliwości pracy radiotelefonu max. SWR 1:2. Antena GPS dedykowana do w/w radiotelefonu zamontowana w dachu pojazdu. - Radio zamontowane w trójzębie z głośnikiem radia nad kierowcą z funkcją przełączania radia na przestrzeń pasażerów ( przy włączonym radiu w przestrzeni pasażerskiej następuje jego automatyczne wyciszenie przy załączeniu zapowiedzi głosowej) |  |  |  |
| XXXI. Siedzenia pasażerów |  | - Siedzenia pasażerskie wykonane z tworzywa sztucznego, wyklejone wykładziną tapicerowaną „miękkie”, z możliwością łatwego zmywania, demontażu i montażu. Materiał o gramaturze 500 g/m.kw. Wzór podstawowy materiału zamawiający dostarczy na etapie realizacji umowy. Wykonawca wraz z III dostawą autobusów przekaże Zamawiającemu 10 szt. wkładek siedzisk jako zapasowe. - Jedna zatoka na wózki naprzeciwko drzwi II wyposażone w tzw. oparcie inwalidy wysokie pojedyncze z siedzeniem pełnowymiarowym pojedynczym , podłokietnikiem składanym i pasem mocującym |  |  |  |
| XXXII. Poręcze i uchwyty |  | - Poręcze ze stali nierdzewnej (szczotkowane). - Na poręczy pionowej za pierwszymi drzwiami z prawej strony i kabinie kierowcy, ramiona i bonanza w kolorze czarny - Lejce z blokadą przesuwu (skórzane z aluminiową wkładką) - Uchwyt na ścianie za kierowcą i na ścianie bocznej siedzeń przeciwsobnych - Ścianki działowe - szklane |  |  |  |
| XXXIII. Klimatyzacja, ogrzewanie |  | - Autobus musi być wyposażony w urządzenie klimatyzacyjne przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy. - Urządzenie klimatyzacyjne musi realizować funkcję chłodzenia/ogrzewania przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy. - Zaleca się aby wszystkie elementy w skraplaczu klimatyzacji mające kontakt z czynnikiem chłodniczym były wykonane z miedzi, dopuszcza się wykonanie tych elementów z aluminium. Musi posiadać możliwość załączenia wentylatorów klimatyzacji bez konieczności włączenia urządzenia klimatyzacyjnego. - Klimatyzacja cało-pojazdowa posiadająca funkcję chłodzenia działająca na środku chłodniczym R-134a. - Źródłem ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej oraz kabiny kierowcy będzie piec spalinowy (ON) wraz z podgrzewaczem elektrycznym. - Wymagany jest licznik pracy urządzenia dodatkowego ogrzewania (pieca CO). - Spalinowy agregat układu ogrzewania musi być wyposażony w filtr paliwa - Przewody układu ogrzewania wykonane z materiałów odpornych na korozję, łączone ze sobą złączkami silikonowymi lub wykonane z elastomerów, zaciskane opaskami ślimakowymi lub innymi zapewniającymi szczelność układu, przewody termoizolowane na całej długości - Wymagana jest funkcja niezależnego sterowania i regulacji temperatury dla przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy za pomocą potencjometru przez kierowcę w zakresie temperatur +16 ÷ +26°C - W przedziale pasażerskim autobusów, przy temperaturze zewnętrznej powyżej +25°C, klimatyzacja musi mieć możliwość obniżenia temperatury przedziału pasażerskiego o co najmniej 6°C od temperatury zewnętrznej. - W kabinie kierowcy, przy temperaturze zewnętrznej powyżej +25°C, klimatyzacja musi mieć możliwość obniżenia temperatury w kabinie kierowcy do temperatury nie wyższej niż +22°C. - Kierujący musi posiadać również możliwość ręcznego włączenia i wyłączenia klimatyzacji niezależnie od zastosowanych urządzeń automatycznych. - Bezstopniowa regulacja intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy. - Musi posiadać możliwość załączenia wentylatorów klimatyzacji bez konieczności włączenia urządzenia klimatyzacyjnego. - Kabina kierowcy ma posiadać niezależny, od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej, układ wentylacji i klimatyzacji, regulowany z miejsca pracy kierowcy. - Nagrzewnice z wentylatorami w przestrzeni pasażerskiej (min. 3 szt.) oraz jedną w kabinie kierowcy. - Konwektory rozmieszczone w przestrzeni pasażerskiej. - Nagrzewnicę frontową służącą do kompleksowego ogrzewania miejsca pracy kierowcy, w tym szyby przedniej. - Wszystkie układy chłodzenia/hydrauliczne (każdy z osobna) muszą być wyposażone w zawory spustowe płynów eksploatacyjnych w najniższym możliwym punkcie umożliwiające spuszczenie z układu powyżej 80% płynu chłodzącego. - Układy i zbiorniki wyrównawcze wypełnione płynem nisko-krzepnącym o temp. krystalizacji minimum - 37ºC. na płynach wykorzystywanych w warsztacie Zamawiającego spełniających normy: DAF 74002; MAN 324 SNF |  |  |  |
| XXXIV. Zbiornik paliwa dodatkowego do układu ogrzewania |  | - Pojemność min. 50 litrów, w tylnej części pojazdu z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej - Ciągły pomiar poziomu paliwa z informacją na pulpicie - Korek wlewu paliwa typu Knock Lock - Czujnik zbliżeniowy blokady jazdy pod klapką wlewu |  |  |  |
| XXXV. Oznakowanie pojazdu |  | - Wszystkie wlewy (lub klapki osłaniające te wlewy) do zbiorników płynów eksploatacyjnych winny być czytelnie oznakowane. - Napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc do siedzenia i do stania, - Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, - Miejsce dla inwalidy + wózek dziecięcy - Miejsce dla matki z dzieckiem, - Wyjście bezpieczeństwa, - Nad każdym kołem napis określający wymagany poziom ciśnienia powietrza w ogumieniu - Awaryjne otwieranie drzwi, - Wejście dla wózków, - Przycisk otwierania drzwi, - Drzwi pasażerskie otwierane przez pasażerów (oznakowanie to musi być umieszczone obustronnie na każdej szybie drzwi pasażerskich). - Autobus monitorowany (oznakowanie to musi być umieszczone co najmniej przy każdych drzwiach pasażerskich z zewnątrz i wewnątrz autobusu), - Autobus klimatyzowany - oznakowanie to musi być umieszczone na każdym oknie przesuwnym i zawierać informację i piktogram: „Autobus klimatyzowany. Podczas pracy klimatyzacji nie otwierać okien”. - Każdy z pojazdów musi być oznaczony numerem taborowym na zderzaku przednim, tylnym oraz panelu dolnym bocznym przed kołem osi napędowej oraz wewnątrz pojazdu na pokrywie wyświetlacza kierunkowego przedniego i tylnego. Rozmiar czcionki: , Styl czcionki: . Oznaczenie narastająco wraz z nr VIN dostarczanych pojazdów od nr 006 do 018. - Oznakowanie umieszczone na poszyciach zewnętrznych musi być szczególnie odporne na warunki atmosferyczne i ścieranie charakterystyczne dla mycia autobusów na myjni wieloszczotkowej. |  |  |  |
| XXXVI. Dodatki: |  | - Apteczka pierwszej pomocy - Gaśnica 2szt. - Trójkąt ostrzegawczy - Klin pod koła 2szt. - Gniazda zaczepów holowniczych z przodu i tyłu + wkręcany zaczep, zaczep zamontowany w dodatkowym gnieździe wkręcanym w tylnej komorze „silnika”/baterii - Wykonawca wraz z autobusem I dostawy przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację techniczno – eksploatacyjną przedmiotowych autobusów w języku polskim w tym co najmniej Instrukcja obsługi Ksiązka gwarancyjna Świadectwo homologacji Instrukcja naprawy zespołów, podzespołów, podwozia i nadwozia autobusu ( w wersji papierowej 3 komplety i na pendrive 1 komplet ), aktualne katalogi części zamiennych występujących w autobusie ( w wersji papierowej 3 komplety i na pendrive 1 komplet ) oraz zapewni ich bieżące aktualizowanie, - Wykonawca wraz z autobusami I dostawy, dostarczy oprogramowanie diagnostyczne minimum następujących układów i podzespołów lub dedykowane narzędzia diagnostyczne min. w postaci notebook + oprogramowanie wraz z 10 letnią nieodpłatną subskrypcją; tj: - Układ napędowy – umożliwiające diagnozę; silników trakcyjnych, baterii trakcyjnych; układu chłodzenia silników i baterii trakcyjnych, jednostki sterującej układem trakcyjnym i innych układów bezpośrednio powiązanych z układem trakcyjnym poprzez wyświetlanie komunikatów czytelnych dla personelu stacji obsługi naprawy pojazdów o wykształceniu mechanicznym, - Układ kierowniczy. - Układ zawieszenia i hamulcowy (EBS Euro diagnostic v 2.30, EBS Bus Standard Diagnostic v.1.26, EBS 3 Diagnostic v.1.40, ECAS CAN2 Diagnostic v.2.60, ATC CAN Standard Diagnostic v.1.92 – wszystkie PL - Ogrzewanie i klimatyzacja. - Sterowanie drzwi MTS Diagnostic v.1.70 PL - Infrastruktura informacyjna. - Monitoring - Jeśli Zamawiający nie będzie mógł przy pomocy w/w narzędzi diagnostycznych odczytać i zdiagnozować usterki Wykonawca zobowiązany będzie w okresie 10 lat do nieodpłatnej pomocy w diagnozie i wskazaniu sposobu usunięcia niesprawności. - Wykonawca wraz z autobusami I dostawy dostarczy Notebook serwisowego z wyżej wymienionym oprogramowaniem o odporności na upadek z 1,8m, wstrząsy i uderzenia (MIL-STD-810G) oraz szczelności I65 - Wykonawca wraz z autobusami I dostawy dostarczy 5szt. wózki/szafki narzędziowe/warsztatowe z wyposażeniem dla elektryków serwisujących autobusy komunikacji miejskiej o układzie napędowym elektrycznym . 10.Wykonawca przekaże 10 szt. dodatkowych czujników wraz z mocowaniem ich podczas dostawy pierwszej puli pojazdów. |  |  |  |
| XXXVII. Warunki gwarancji |  | - Na całość autobusu – minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów (na magazyn energii obowiązuje oddzielna gwarancja), - Na perforację korozyjną poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia bez konieczności wykonywania dodatkowych konserwacji w trakcie eksploatacji –10 lat (120 miesięcy), - Na powłoki lakiernicze - 5 lat (60 miesięcy), - Na trwałość konstrukcji i poszycie tj. pękanie szkieletu, ramy, blach poszycia – 10 lat (120 miesięcy), - Na możliwość zakupu wszystkich części zamiennych do autobusu: jego konstrukcji zespołów, podzespołów, urządzeń etc – 15 lat, - Gwarancja na magazyny energii elektrycznej wraz z infrastrukturą sterującą (elektronika) – minimum 96 miesięcy , przy czym minimalna ilość cykli ładowania nie mniej niż 3 000 bez spadku pojemności magazynu energii nie większego niż 20% , przy rocznym przebiegu max. 60.000 km (Jeden cykl ładowania = pojemność akumulatorów). - Na system i podzespoły; monitoringu, komputer pokładowy i tablice kierunkowe z kasownikami, system zliczania pasażerów –5 lat (60 miesięcy), - Na układ napędowy - minimum 6 lat, gwarancja obejmuje cały układ elektroniczny sterowania magazynem energii, silniki/silnik elektryczne oraz podzespoły pomocnicze odpowiedzialne za funkcjonowanie napędu elektrycznego. |  |  |  |